Entrega — Unidad de Control y ALU

La instrucción decide, la ALU calcula

| Integrantes: _______________________________________________ | Carnés: _______________________________________________ |
| --- | --- |

Machote de entrega · Parte del procesador MIPS: Unidad de Control y ALU

Entregan dos ejercicios (Unidad de Control y ALU). Cada uno pide código Verilog, testbench comentado, captura de consola, captura de GTKWave y detalle de los casos de prueba.

Antes de empezar

Qué se entrega

Los nombres de los módulos, de los puertos y de los archivos los escoge cada grupo.

| Módulo | Puertos | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Unidad de Control | Entrada: opcode (6 bits). Salidas: RegDst, ALUSrc, RegWrite, Jump (1 bit cada una) y ALUOp (2 bits), todas reg. | Decodifica el opcode de la instrucción y genera las señales que controlan el resto del procesador. Es lógica combinacional. |
| ALU | Entradas: dos operandos (32 bits) y control (4 bits). Salidas: resultado (32 bits, reg) y bandera de cero. | Suma, resta, multiplicación y división. La bandera de cero vale 1 cuando el resultado es 0. |

Señales que debe generar la Unidad de Control

«—» significa que el enunciado no fija ese valor: decídanlo ustedes y documéntenlo.

| Tipo | RegDst | ALUSrc | RegWrite | Jump | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1 | 0 | 1 | — | 10 |
| I (ej. MOVI) | 0 | 1 | 1 | — | 00 |
| J (ej. JMP) | — | — | — | 1 | — |

Formato de salida sugerido

opcode=000000 -> RegDst=1 ALUSrc=0 RegWrite=1 Jump=0 ALUOp=10

ctl=0001 src1=50 src2=15 -> result=35 (0x00000023) zero=0

Detalles técnicos que evitan sorpresas

•  Valores por defecto. En un always @(*) asigna un valor a TODAS las salidas antes del case. Si no, las señales que una rama no toca quedan en latch o en x (por ejemplo Jump en R e I, o RegWrite en J).

•  Con signo o sin signo. Los vectores de Verilog son sin signo. Con 5 − 10 el resultado es 0xFFFFFFFB y %d lo imprime como 4294967291; usa $signed() para mostrarlo como −5. En la división, −20 / 4 sin signo da 1073741819: para dividir con signo, $signed(src1) / $signed(src2).

•  División entre cero. En simulación da x (y la bandera de cero también). Decide qué debe devolver tu ALU y documéntalo.

•  Multiplicación. El producto de dos operandos de 32 bits se trunca a 32 bits: 65536 × 65536 da 0 y la bandera de cero sube.

•  Ondas y comandos. Cada testbench lleva $dumpfile("nombre.vcd") y $dumpvars(0, nombre_del_tb). iverilog -o salida.vvp modulo.v testbench.v  →  vvp salida.vvp  →  gtkwave nombre.vcd

Ejercicio 1 — Unidad de Control

1. Código Verilog de la Unidad de Control

Decodifica el opcode y genera RegDst, ALUSrc, RegWrite, Jump y ALUOp. Comenta qué hace cada rama del case y por qué los valores por defecto están al inicio.

Tu código — la Unidad de Control // Pega aquí tu código Verilog (texto, no captura), con comentarios.

2. Testbench de la Unidad de Control

Cambia el opcode en cada ciclo (R, I y J al menos) y muestra las señales generadas. Verifica los valores esperados, no solo los imprimas.

Tu testbench — la Unidad de Control // Pega aquí tu testbench (texto, no captura), con comentarios.

3. Captura de la consola

Debe verse el comando de compilación y ejecución, y una línea por opcode probado con todas las señales de control.

Captura — consola (Unidad de Control) Pega aquí la captura de pantalla.

4. Captura de GTKWave

Señal de opcode y las cinco señales de control. Pon el opcode en binario y las señales como bit (o bus de 2 bits para ALUOp). Todos los opcodes probados a la vista (View → Zoom Fit).

Captura — GTKWave (Unidad de Control) Pega aquí la captura de pantalla.

5. Detalle de los casos de prueba

Escribe el opcode que usó tu grupo en cada caso y las señales que esperas a mano (según el enunciado) antes de simular. Luego copia lo que dice la consola. Orden de las señales: RegDst · ALUSrc · RegWrite · Jump · ALUOp, por ejemplo 1 0 1 0 10.

| # | Caso de prueba | opcode | Señales esperadas | Señales obtenidas (consola) | ¿OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipo R Aritmética entre registros (add, sub, mul, div) | 000000 |  |  |  |
| 2 | Tipo I: MOVI Mueve un inmediato a un registro |  |  |  |  |
| 3 | Tipo I: otra instrucción ADDI, SUBI u otra que hayan definido |  |  |  |  |
| 4 | Tipo J Salto incondicional (JMP / JUMP) |  |  |  |  |
| 5 | Opcode no definido Debe quedar «seguro»: sin escribir registros ni saltar |  |  |  |  |
| 6 | Secuencia R → J → I Las señales siguen al opcode actual, sin arrastrar valores anteriores |  |  |  |  |

Ejercicio 2 — ALU

1. Código Verilog de la ALU

Dos operandos de 32 bits, un control de 4 bits, resultado de 32 bits y bandera de cero. Implementa suma, resta, multiplicación y división. Comenta la codificación del control que eligieron y qué hace tu ALU con un control no definido.

Tu código — la ALU // Pega aquí tu código Verilog (texto, no captura), con comentarios.

2. Testbench de la ALU

Prueba distintas combinaciones de operandos para cada operación (incluye negativos, cero y desbordes) y muestra resultado y bandera de cero.

Tu testbench — la ALU // Pega aquí tu testbench (texto, no captura), con comentarios.

3. Captura de la consola

Debe verse el comando de compilación y ejecución, y una línea por prueba con control, operandos, resultado y bandera de cero.

Captura — consola (ALU) Pega aquí la captura de pantalla.

4. Captura de GTKWave

Control, los dos operandos, resultado y bandera de cero. Pon operandos y resultado en decimal con signo (clic derecho → Data Format → Signed Decimal) o en hexadecimal, y deja todas las pruebas a la vista.

Captura — GTKWave (ALU) Pega aquí la captura de pantalla.

5. Detalle de los casos de prueba

Codificación del control de tu ALU

El control lo codifica cada grupo. Anota cuántos bits usó cada operación (4 bits) y qué hace tu ALU con un control no definido.

| Operación | Control (4 bits) |
| --- | --- |
| Suma |  |
| Resta |  |
| Multiplicación |  |
| División |  |
| Control no definido |  |
| (operación adicional, opcional) |  |

Casos de prueba

Elige tus operandos para cumplir cada descripción, calcula el resultado y la bandera de cero a mano antes de simular, y después copia lo que dice la consola.

| # | Caso de prueba | Entradas |  |  | Esperado (a mano) |  | Obtenido (consola) |  | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Control | Operando 1 | Operando 2 | Resultado | Cero | Resultado | Cero |  |
| 1 | Suma Dos positivos pequeños |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resta positiva Operando 1 > operando 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resta con resultado 0 Operando 1 = operando 2: la bandera Cero debe subir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Resta negativa Operando 1 < operando 2: complemento a 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Multiplicación Dos positivos pequeños |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Multiplicación con overflow El producto no cabe en 32 bits: se trunca (ej. 65536 × 65536) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | División exacta Sin residuo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | División con residuo El resultado se trunca (ej. 7 / 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | División entre cero ¿Qué devuelve tu ALU? Documéntalo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Suma con overflow 0xFFFFFFFF + 1: el resultado da la vuelta a 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Operandos en cero 0 + 0: Cero = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | División con negativo Operando 1 negativo (ej. -20 / 4): ¿con signo o sin signo? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Caso adicional (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Punto de control final — marca cada casilla

☐  Unidad de Control y ALU comentadas, con todos los puertos del enunciado.

☐  Un testbench por módulo, comentado, con $dumpfile("nombre.vcd") y $dumpvars(0, nombre_del_tb).

☐  Captura de consola de cada testbench, con los comandos visibles.

☐  Captura de GTKWave de cada testbench, con las señales legibles y todas las pruebas a la vista.

☐  Tablas de casos completas: esperado calculado a mano antes de simular, obtenido copiado de la consola.

☐  Codificación del control de la ALU documentada, y decisiones tomadas (división entre cero, signo, control no definido).

Guarda tus módulos y testbenches: son parte del procesador MIPS que van a construir.