Entrega — Program Counter e IMEM

De la dirección a la instrucción

| Integrantes: _______________________________________________ | Carnés: _______________________________________________ |
| --- | --- |

Machote de entrega · Parte del procesador MIPS: Program Counter (PC) y Memoria de Instrucciones (IMEM)

Entregan tres ejercicios (PC, IMEM e integración). Cada uno pide Verilog, testbench comentado, captura de consola, captura de GTKWave y detalle de los casos de prueba.

Antes de empezar

Qué se entrega

Los nombres de los módulos, de los puertos y de los archivos los escoge cada grupo.

| Módulo | Puertos | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| PC | Entradas: reloj, reset, dirección siguiente (32 bits). Salida: dirección actual (32 bits, reg). | Guarda la dirección de la instrucción actual. Con reset = 1 vale 0; si no, toma la dirección siguiente en cada flanco positivo del reloj. |
| IMEM | Entrada: dirección (32 bits). Salida: instrucción (32 bits). | reg [31:0] memory [0:15] con 10 instrucciones precargadas que arma cada grupo. Lectura combinacional con assign. |
| PC + IMEM | Dirección actual del PC → dirección de la IMEM. | El PC avanza solo (siguiente = actual + 1) y cada ciclo se lee y se decodifica la instrucción. |

Formato de salida de la consola

En la integración, dos líneas por ciclo: la instrucción completa y sus campos por nombre. Formatos R, I y J (valores ilustrativos):

R-type  PC=0, Instr=000000_00001_00010_00011_00000_100000

opcode=000000 rs=00001 rt=00010 rd=00011 shamt=00000 funct=100000

I-type  PC=1, Instr=001000_01000_01001_0000000000001010

opcode=001000 rs=01000 rt=01001 immediate=0000000000001010

J-type  PC=8, Instr=000010_00000000000000001111101000

opcode=000010 address=00000000000000001111101000

Detalles técnicos que evitan sorpresas

•  Cuándo imprimir. La salida del PC se actualiza con <= en el flanco de subida. Si haces $display en ese mismo flanco ves el valor anterior; imprime en el flanco de bajada (negedge) o un instante después (#1).

•  Ver PC = 0. La salida del PC vale x hasta el primer flanco de subida con reset = 1. Al soltar reset, el siguiente flanco carga actual + 1 y el PC pasa de 0 a 1: suelta reset después del primer flanco de subida y antes del siguiente de bajada para alcanzar a ver la instrucción 0.

•  Tamaño de la memoria. 16 palabras: índices 0 a 15. Si indexas con los 5 bits bajos de la dirección, las direcciones 16 a 31 quedan fuera del arreglo y leen x; con los 4 bits bajos se repiten (16 → 0). Las palabras sin instrucción leen x: detén la integración tras la última instrucción.

•  Comandos. iverilog -o salida.vvp modulo1.v modulo2.v testbench.v  →  vvp salida.vvp  →  gtkwave ondas.vcd

Ejercicio 1 — Program Counter (PC)

1. Código Verilog del PC

Módulo PC con cuatro puertos: reloj, reset, dirección siguiente (32 bits) y dirección actual (32 bits, registro). Comenta qué hace el bloque always y por qué.

Tu código — PC // Pega aquí tu código Verilog (texto, no captura), con comentarios.

2. Testbench del PC

Inicializa el reloj en 0 y reset en 1, suelta reset tras algunos ciclos, cambia la dirección siguiente cada ciclo e imprime la dirección actual del PC en cada ciclo.

Tu testbench — PC // Pega aquí tu testbench (texto, no captura), con comentarios.

3. Captura de la consola

Debe verse el comando de compilación y ejecución, y una línea de salida por ciclo.

Captura — consola (PC) Pega aquí la captura de pantalla.

4. Captura de GTKWave

Señales de reloj, reset, dirección siguiente y dirección actual. Pon las direcciones en decimal (clic derecho → Data Format → Decimal) y deja todos los ciclos a la vista (View → Zoom Fit).

Captura — GTKWave (PC) Pega aquí la captura de pantalla.

5. Detalle de los casos de prueba

Estos son los casos mínimos. Llena las columnas de entrada y calcula el PC esperado a mano antes de simular; después copia lo que dice la consola. Si un caso abarca varios ciclos, anota la secuencia (por ejemplo 2 → 3 → 4).

| # | Caso de prueba | reset | Dir. siguiente | PC esperado | PC obtenido | ¿OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reset activo Con reset = 1 y dirección siguiente ≠ 0, el PC queda en 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Soltar reset El primer flanco con reset = 0 carga la dirección siguiente |  |  |  |  |  |
| 3 | Avance normal La dirección siguiente cambia cada ciclo; el PC la copia en cada flanco ↑ |  |  |  |  |  |
| 4 | Cambio entre flancos La dirección siguiente cambia, pero el PC NO cambia hasta el siguiente flanco ↑ |  |  |  |  |  |
| 5 | Reset a mitad de ejecución Con el PC avanzando, reset = 1 lo regresa a 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Caso adicional (opcional) |  |  |  |  |  |

Ejercicio 2 — Memoria de Instrucciones (IMEM)

1. Código Verilog de la IMEM

Arreglo de 16 palabras de 32 bits, 10 instrucciones que armen ustedes en un bloque initial, y lectura con assign. Escribe el mnemónico de cada instrucción como comentario.

Tu código — IMEM // Pega aquí tu código Verilog (texto, no captura), con comentarios.

2. Testbench de la IMEM

Recorre varias direcciones, imprime la instrucción y extrae sus campos (opcode, rs, rt, rd, shamt, funct, immediate o address, según el formato).

Tu testbench — IMEM // Pega aquí tu testbench (texto, no captura), con comentarios.

3. Captura de la consola

Debe verse el comando de compilación y ejecución, y la instrucción con sus campos separados para cada dirección recorrida.

Captura — consola (IMEM) Pega aquí la captura de pantalla.

4. Captura de GTKWave

Señales de dirección, instrucción y los campos que extraigas. Pon la dirección en decimal y la instrucción en binario o hexadecimal.

Captura — GTKWave (IMEM) Pega aquí la captura de pantalla.

5. Detalle de los casos de prueba

Programa precargado en la IMEM

Las dos primeras filas son las del enunciado. Completa las otras ocho con las instrucciones que armaron (binario con los campos separados por _, mnemónico y formato R, I o J). El programa debe incluir al menos una instrucción de cada formato.

| Dir | Instrucción (binario) | Mnemónico | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000000_00001_00010_00011_00000_100000 | add $3, $1, $2 | R |
| 1 | 001000_01000_01001_0000000000001010 | addi $9, $8, 10 | I |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10–15 | sin inicializar | — | — |

Casos de lectura

En los casos 2 a 4 escribe la dirección que elegiste. Anota qué esperas leer (la instrucción de tu tabla, o x si no hay nada) y compáralo con la consola.

| # | Caso de prueba | Dir. | Esperado | Obtenido (consola) | ¿OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primera instrucción Dirección inicial | 0 |  |  |  |
| 2 | Una instrucción R-type Elige una dirección de tu programa |  |  |  |  |
| 3 | Una instrucción I-type Elige una dirección de tu programa |  |  |  |  |
| 4 | Una instrucción J-type Elige una dirección de tu programa |  |  |  |  |
| 5 | Última instrucción cargada Fin del programa precargado | 9 |  |  |  |
| 6 | Palabra sin instrucción Dentro del arreglo, nunca escrita | 10 |  |  |  |
| 7 | Última palabra del arreglo Límite superior de la memoria | 15 |  |  |  |
| 8 | Dirección fuera del arreglo ¿Qué lee la dirección 16 con tu indexación? | 16 |  |  |  |

Ejercicio 3 — Integración PC + IMEM

1. Conexión y testbench de la integración

La dirección actual del PC es la dirección de la IMEM, y la dirección siguiente es PC + 1 (se calcula en el testbench). Pega el testbench completo, con las dos instancias, el cálculo de la dirección siguiente y los $display de la instrucción y sus campos.

Tu testbench de integración // Pega aquí tu testbench (texto, no captura), con comentarios.

2. Captura de la consola

Debe verse el comando de compilación y ejecución, y la instrucción con sus campos en cada ciclo, en el formato de la portada.

Captura — consola (integración) Pega aquí la captura de pantalla.

3. Captura de GTKWave

Señales de reloj, reset, dirección actual e instrucción (y los campos, si los declararon como señales). Los 10 ciclos a la vista, con la dirección en decimal.

Captura — GTKWave (integración) Pega aquí la captura de pantalla.

4. Detalle de los casos de prueba

Un ciclo por fila. Completa el PC y la instrucción esperados a mano (según el programa que cargaron) y compáralos con la consola.

| Ciclo | PC esperado | Instrucción esperada (mnemónico) | PC obtenido | Instrucción obtenida (opcode / funct) | ¿OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Punto de control final — marca cada casilla

☐  PC e IMEM comentados: el PC con cuatro puertos y la IMEM con dos.

☐  Un testbench por ejercicio (3 en total), comentados, con $dumpfile("nombre.vcd") y $dumpvars(0, nombre_del_tb) para generar las ondas.

☐  Captura de consola de cada testbench (3 en total), con los comandos visibles.

☐  Captura de GTKWave de cada testbench (3 en total), con las señales legibles y todos los ciclos a la vista.

☐  Tablas de casos completas: esperado calculado a mano antes de simular, obtenido copiado de la consola.

☐  Programa de la IMEM documentado: 10 instrucciones con binario, mnemónico y formato, con al menos una R, una I y una J.

Guarda tus módulos y testbenches: son parte del procesador MIPS que van a construir.